# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE-MG

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBJETO: REFORMA DO 2º ANDAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE

LOCAL: AVENIDA ALFREDO LUIZ BAHIA, Nº 04, CENTRO, DIVISA ALEGRE-MG. CEP 39.995-000

- INTRODUÇÃO

O presente Memorial Descritivo refere-se à obra de reforma do 2º andar do prédio da Prefeitura Municipal de Divisa Alegre/MG, contemplando a execução de serviços necessários à melhoria das condições físicas, funcionais e operacionais dos ambientes existentes.

A intervenção proposta abrange adequações pontuais, melhorias em revestimentos, instalações prediais, esquadrias, pintura e demais serviços correlatos, visando atender às demandas atuais de uso do espaço público, em conformidade com as normas técnicas vigentes.

- OBJETIVO

O presente documento tem por objetivo descrever, de forma clara e detalhada, os serviços a serem executados na reforma do 2º pavimento da Prefeitura Municipal de Divisa Alegre/MG, bem como estabelecer critérios técnicos, padrões de qualidade, materiais a serem utilizados e procedimentos construtivos a serem adotados.

Visa ainda orientar a execução da obra, garantindo que os serviços sejam realizados de acordo com as especificações técnicas, normas da ABNT pertinentes, legislações aplicáveis e boas práticas da engenharia.

- JUSTIFICATIVA

A reforma do 2º andar da Prefeitura Municipal de Divisa Alegre/MG justifica-se pela necessidade de adequação dos espaços físicos às condições atuais de uso, considerando o desgaste natural decorrente do tempo, a necessidade de manutenção preventiva e corretiva, bem como a melhoria das condições de trabalho dos servidores e de atendimento ao público.

Além disso, a intervenção busca promover maior funcionalidade, conforto, segurança e acessibilidade aos ambientes, contribuindo para a eficiência administrativa e para a valorização do patrimônio público municipal.

- INFORMAÇÕES GERAIS

Este documento complementa os projetos, devendo ser interpretado em conjunto com eles. Em caso de divergência, o projeto específico prevalecerá, sendo obrigatória a consulta à fiscalização ou ao projetista responsável.

- DISCREPÂNCIAS E INTERPRETAÇÕES

Quaisquer dúvidas ou discrepâncias entre os documentos de projeto e este Memorial Descritivo deverão ser imediatamente comunicadas à fiscalização da obra para esclarecimentos e deliberações, antes do início da execução dos serviços afetados.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DOS SERVIÇOS

1.	SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Execução da placa conforme normas de comunicação visual, contendo dimensões padronizadas, resistência às intempéries, estrutura em madeira de apoio, chapas galvanizadas e pintura adequada. A placa deve ser instalada em posição visível, garantindo estabilidade contraventos e intempéries.

2	. REMOÇÕES-DEMOLIÇÕES

2.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM GRANILITE/MARMORITE, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

Consiste na execução da demolição manual de revestimento de piso em granilite/marmorite, utilizando ferramentas apropriadas, de forma a evitar danos às estruturas adjacentes e às instalações existentes.

O serviço inclui o destacamento, fragmentação, remoção interna, afastamento e empilhamento do material demolido em local previamente definido na obra. Não contempla o transporte externo e a destinação final dos resíduos, os quais serão realizados conforme etapas específicas.

Deverão ser observadas as normas de segurança do trabalho, com utilização de EPIs adequados, bem como a proteção das áreas não afetadas pela intervenção.

2.2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

O serviço compreende a remoção manual de janelas existentes, incluindo folhas, caixilhos, vidros, ferragens e demais componentes, sem reaproveitamento dos materiais.

A retirada deverá ser realizada de forma cuidadosa, evitando danos às alvenarias e elementos estruturais adjacentes. Inclui o afastamento e empilhamento dos materiais removidos em local apropriado dentro do canteiro de obras.

Não contempla o transporte externo e a destinação final dos resíduos.

2.3	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

Consiste na remoção manual de revestimentos cerâmicos, azulejos ou ladrilhos hidráulicos aplicados em pisos ou paredes, preservando o substrato (emboço ou reboco).

O serviço inclui o destacamento das peças, limpeza superficial da base, além do afastamento e empilhamento dos resíduos em local determinado na obra.

Não estão incluídos neste item a demolição do reboco/emboço, nem o transporte e destinação final dos resíduos gerados. Devem ser adotadas medidas de proteção para evitar danos às superfícies adjacentes e garantir a segurança dos trabalhadores.

2.4	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

O serviço consiste na retirada manual de louças sanitárias, tais como lavatórios, bacias sanitárias, pias, tanques e banheiras, com finalidade de reaproveitamento.

Deverão ser previamente desligadas as instalações hidráulicas e sanitárias, com vedação adequada dos pontos, evitando vazamentos e danos. A desmontagem deverá ser realizada com cuidado para preservar a integridade das peças.

Inclui o afastamento, acondicionamento e empilhamento das louças em local apropriado no canteiro. Não contempla o transporte externo nem a destinação final de materiais eventualmente danificados ou não reaproveitáveis.

3	. ALVENARIAS E REVESTIMENTOS

3.1	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

Execução de paredes internas em sistema drywall, compostas por estrutura metálica em perfis galvanizados (guias e montantes duplos), com fechamento em chapas de gesso acartonado em dupla camada em ambas as faces.

O sistema deverá ser montado conforme especificações do fabricante e normas técnicas aplicáveis, garantindo prumo, alinhamento, rigidez e desempenho acústico mínimo exigido.

Inclui a execução de vãos para portas ou aberturas, reforços estruturais nos pontos necessários, fixações, parafusamentos, tratamento de juntas com fita e massa apropriada, além de preparo da superfície para acabamento final.

3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020

Execução de alvenaria de vedação interna utilizando blocos de gesso maciço com dimensões de 10 x 50 x 66 cm, assentados com cola específica para gesso, conforme recomendações do fabricante.

As paredes deverão ser executadas observando-se alinhamento, prumo, nivelamento e amarração adequada entre os blocos, garantindo estabilidade e bom acabamento superficial.

Inclui cortes, ajustes, fixações, encunhamento superior quando necessário, e tratamento de juntas, deixando a superfície pronta para recebimento de acabamento final.

3.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

A alvenaria de vedação é executada com blocos cerâmicos furados na horizontal, medindo 14×19×39 cm, assentados com argamassa preparada manualmente em obra. As fiadas devem ser niveladas e alinhadas, garantindo prumo e amarração correta entre os blocos. As juntas horizontais e verticais devem ser totalmente preenchidas, evitando falhas ou descontinuidades que possam comprometer a estabilidade ou a vedação. A execução deve respeitar as modulações de projeto, aberturas, vãos e encontros com elementos estruturais, garantindo integração adequada com pilares e vigas. O controle de esquadro, nível e alinhamento é contínuo durante toda a execução da alvenaria.

3.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

O chapisco é aplicado como camada de aderência sobre superfícies internas de alvenaria e concreto. É preparado manualmente em traço 1:3 (cimento e areia) e lançado com colher de pedreiro, formando textura rugosa que melhora a aderência das camadas posteriores. A superfície deve estar limpa, sem poeira ou desmoldante, e levemente umedecida antes da aplicação. A espessura é fina, apenas o suficiente para recobrir a base e criar rugosidade uniforme. Trata‑se de etapa essencial para garantir o desempenho do reboco e do emboço.

3.5	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

A massa única é aplicada diretamente sobre o chapisco do teto com espessura de 10 mm. A argamassa é produzida mecanicamente (betoneira ou argamassadeira) para garantir homogeneidade. A aplicação manual utiliza taliscas para nivelamento e desempeno para acabamento final. O objetivo é fornecer uma superfície lisa e uniforme, pronta para pintura. Deve‑se realizar cura úmida quando necessário para evitar retrações e fissuras.

3.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

O revestimento cerâmico é composto por placas esmaltadas 33×45 cm instaladas em toda a altura das paredes internas. As peças são assentadas com argamassa colante tipo ACIII‑E, garantindo aderência mesmo em áreas sujeitas à umidade. As juntas devem ser uniformes, utilizando espaçadores plásticos, e posteriormente rejuntadas com rejunte acrílico compatível. Cortes devem ser precisos, executados com serra diamantada. A superfície final deve ser nivelada, alinhada e sem peças ocadas, assegurando durabilidade e estética.

3.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

O revestimento do piso é composto por placas cerâmicas esmaltadas de 45×45 cm, assentadas com argamassa colante tipo ACIII, apropriada para áreas internas sujeitas à umidade. O assentamento é realizado com desempenadeira dentada para garantir espessura uniforme da argamassa e melhor aderência das placas. Devem ser utilizados espaçadores para manter juntas regulares, que posteriormente são preenchidas com rejunte acrílico de fácil limpeza. A execução deve garantir nivelamento, ausência de som oco e cortes precisos junto às paredes e pilares.

4	. FORRO

4.1	FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ARAMADO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO

A estrutura de suporte será do tipo aramado, composta por tirantes de arame galvanizado e reguladores de nível. As chapas deverão ser fixadas com parafusos específicos e as juntas tratadas com fita de papel microperfurada e massa de rejunte para gesso, garantindo superfície perfeitamente plana e sem ondulações. O serviço inclui todos os acessórios de fixação, conforme normas da ABNT.

4.2	PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM PINTURA, NA COR BRANCA, PARA FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

Instalação de perfil metálico galvanizado tipo "tabica lisa" em todo o perímetro do forro, com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. O perfil deverá promover o distanciamento entre o forro e a alvenaria, criando o efeito de "forro dilatado" e absorvendo movimentações estruturais. Inclui acessórios de fixação e alinhamento rigoroso.

5. 	PISO

5.1	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

Execução de camada de regularização com argamassa no traço 1:3 (cimento e areia média), com espessura média de 20 mm. A argamassa deverá ser preparada de forma mecanizada (betoneira) e aplicada manualmente sobre a base previamente limpa e umedecida. O acabamento deverá ser desempenado, garantindo os níveis e caimentos indicados em projeto.

5.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

Execução de piso de alta resistência tipo granilite, marmorite ou granitina, com espessura final de 8 mm. O serviço compreende a mistura em betoneira dos agregados minerais e cimento, fixação de juntas de dilatação plásticas ou metálicas, e aplicação da massa. Após a cura, serão realizados no mínimo 4 polimentos com politriz de diferentes gramaturas, estucamento para vedação de poros, aplicação de selador acrílico e cera industrial para proteção e brilho.

  - RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, ALTURA DE 7CM, INCLUSIVE POLIMENTO

Instalação de rodapé moldado "in loco" ou pré-moldado do mesmo material do piso (granilite/marmorite), na cor cinza e altura de 7 cm. O acabamento será polido mecanicamente e manualmente nos cantos, garantindo continuidade estética com o piso e alinhamento superior perfeito.

6	. ESQUADRIAS

6.1	PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ

O serviço contempla o kit completo composto por: folha da porta com acabamento em madeira natural (lixada e preparada para receber pintura ou verniz), marco (batente), alizares (guarnições) e ferragens de articulação e fechamento (dobradiças e fechadura completa). A instalação deve garantir o prumo, nível e esquadro do conjunto, assegurando o perfeito funcionamento e vedação.

6.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM, INCLUSIVE PERFIS E FERRAGENS

Fornecimento e instalação de esquadria de vidro temperado incolor, com espessura de 8 mm. A fixação e vedação serão realizadas com perfis de alumínio anodizado e ferragens específicas (roldanas, batedores e fechaduras). O vidro deverá possuir bordas lapidadas e ser instalado conforme normas de segurança para vidros na construção civil.

7	. PINTURAS

7.1	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA

O serviço deve ser realizado com lixas de granulometria adequada (grossa a média), garantindo a eliminação de irregularidades, bolhas e impurezas. Após o lixamento, a superfície deverá ser limpa para a remoção completa do pó, deixando-a devidamente preparada, uniforme e fosca para receber o novo sistema de pintura ou selador.

7.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

O fundo selador é aplicado sobre o reboco curado, com a finalidade de uniformizar a absorção da superfície e melhorar o rendimento e aderência das demãos posteriores de massa e tinta. Antes da aplicação, a parede deve estar limpa, seca, livre de poeira ou partículas soltas. O produto é aplicado com rolo ou trincha, cobrindo toda a área de forma homogênea. Essa etapa reduz porosidade, melhora o acabamento final e evita manchas ou diferença de tonalidade na pintura definitiva.

7.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Após o selador, são aplicadas duas demãos de massa corrida látex com desempenadeira de aço, com o objetivo de corrigir pequenas imperfeições, nivelar a superfície e gerar acabamento liso. Entre cada demão, realiza-se lixamento fino (lixa 180 ou 220), removendo irregularidades e preparando a base para a pintura final. A superfície deve ser limpa após o lixamento para garantir que não haja pó interferindo na aderência da tinta. O resultado final deve apresentar textura uniforme e sem marcas aparentes.

7.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Com a superfície devidamente preparada, aplicam-se duas demãos de tinta látex acrílico premium, utilizando rolo de lã ou pistola, garantindo cobertura homogênea e acabamento de boa qualidade. Deve-se respeitar o tempo de secagem entre demãos conforme fabricante. A tinta utilizada deve ser lavável, possuir boa resistência à abrasão e adequada para ambientes internos. O acabamento final deve apresentar uniformidade, sem manchas, bolhas ou marcas de aplicação.

7.5	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA

O serviço deve ser realizado com lixas de granulometria adequada (grossa a média), garantindo a eliminação de irregularidades, bolhas e impurezas. Após o lixamento, a superfície deverá ser limpa para a remoção completa do pó, deixando-a devidamente preparada, uniforme e fosca para receber o novo sistema de pintura ou selador.

7.6	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023

O teto recebe uma demão de fundo selador acrílico após a aplicação da massa única. A função é uniformizar a absorção da superfície e permitir melhor ancoragem da tinta. A aplicação deve ser contínua e uniforme, evitando falhas e excesso de produto. O teto deve estar limpo e completamente seco antes da execução do serviço.

7.7	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Sobre o selador aplicado no teto, utilizam‑se duas demãos de massa corrida destinadas a corrigir imperfeições, ondulações leves e porosidade. Entre as demãos, realiza-se lixamento fino para obter acabamento plano e uniforme. Após o lixamento final, a superfície deve ser limpa, removendo todo o pó antes da pintura. Essa etapa é essencial para que o teto apresente acabamento liso e de alto padrão visual.

7.8	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

A pintura do teto é executada com tinta látex acrílica, aplicada em duas demãos após a preparação completa. A tinta deve ser aplicada com rolo de lã de baixa absorção, garantindo distribuição uniforme. A execução deve evitar marcas cruzadas e permitir cobertura contínua. O acabamento final deve apresentar superfície clara, uniforme e sem manchas.

7.9	PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO BRILHANTE, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO

O serviço compreende a preparação rigorosa da superfície através de lixamento manual para eliminação de farpas e abertura de porosidade, seguida da remoção total do pó. Devem ser aplicadas no mínimo 02 (duas) demãos do produto de forma manual (pincel ou trincha), respeitando o tempo de secagem e o lixamento leve entre demãos, garantindo uma película uniforme, impermeável e de alto brilho.

8	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E APARELHOS SANITÁRIOS

8.1	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

A barra de apoio reta em aço inox é instalada nos sanitários acessíveis, fixada por buchas metálicas ou parafusos passantes, garantindo capacidade de carga adequada conforme NBR 9050. Deve ser posicionada na altura normativa, permitindo apoio firme para transferência e estabilidade do usuário. A instalação exige superfícies de base regulares e resistentes, assegurando firmidade e ausência de folgas.

8.2	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

A barra curta, também em aço inox, é instalada próxima ao vaso sanitário ou pontos de apoio complementares exigidos por norma. Garante auxílio adicional ao usuário em movimentos de apoio e equilíbrio. A fixação deve ser firme, com buchas metálicas e parafusos adequados às cargas previstas.

8.3	BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

A bancada é confeccionada em granito polido, com recortes precisos para instalação de cuba embutida. Deve possuir reforço adequado e ser fixada por suportes metálicos ou alvenaria. As bordas recebem acabamento reto ou boleado, garantindo segurança e estética. A instalação inclui nivelamento, vedação com silicone neutro e encaixe perfeito com o lavatório.

8.4	RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 7CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA

A rodabanca é instalada como proteção vertical atrás da bancada, evitando infiltração e respingos na parede. É fixada com adesivo estrutural ou argamassa colante e vedada com silicone neutro. Deve apresentar alinhamento com a bancada e acabamento polido.

8.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

A cuba é instalada sob ou sobre o recorte da bancada em granito, utilizando suportes, presilhas e vedação com silicone. O sifão e a válvula devem ser conectados assegurando estanqueidade. A instalação deve garantir alinhamento, firmeza e perfeita integração com a bancada.

8.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

A torneira metálica de bancada é fixada no furo da peça em granito, com anel de vedação inferior e encaixe firme. Deve ser conectada por mangueiras flexíveis e testada quanto a vazamentos e pressão adequada. O acabamento deve ser resistente à corrosão e ao uso intenso.

8.9	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO

A bacia é instalada sobre anel de vedação ou massa de assentamento, garantindo fixação firme e sem mobilidade. Após posicionamento, realiza‑se a conexão ao ramal de esgoto com vedação hermética. A bacia deve estar nivelada e alinhada, seguindo altura e afastamentos normativos.

8.10	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Assento em polipropileno compatível com a bacia, instalado com parafusos plásticos ou metálicos. Deve permitir abertura e fechamento suaves, sem folgas, garantindo conforto e durabilidade.

8.11	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

O mictório é fixado à parede com suportes metálicos ou parafusos passantes. A instalação inclui ligação ao esgoto por sifão, vedação e conexão à válvula de descarga. Deve ser testado contra vazamentos e estar alinhado à altura recomendada.

9. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

As instalações hidrossanitárias compreendem os sistemas de distribuição de água fria e coleta de esgoto sanitário, executados rigorosamente conforme os projetos de engenharia e normas técnicas da ABNT.

A rede será executada em tubulação de PVC rígido soldável DN20 mm, embutida em alvenaria ou concreto. O serviço inclui a abertura de rasgos, instalação de conexões e fixação técnica, com posterior preenchimento dos vãos com argamassa de cimento e areia. O controle do fluxo será realizado por registros de gaveta em latão bruto (3/4"), dotados de acabamento e canopla cromados para instalação em pontos estratégicos de manutenção.

A coleta de efluentes será realizada por tubulações de PVC rígido (Série Normal), instaladas sob o piso com as declividades necessárias para o escoamento por gravidade. Os ramais de bacia sanitária utilizarão tubos de 100 mm (4"), enquanto os ramais de pias e ralos utilizarão tubos de 50 mm (2"). O sistema contempla o uso de caixas sifonadas de PVC (100×100×50 mm) com junta elástica, garantindo o fecho hídrico essencial para impedir o retorno de odores e gases para os ambientes internos.

Divisa Alegre – MG, 05 de maio de 2026

_______________________________________________

PRISCILA SOUSA SANTOS

ENGENHEIRA CIVIL CREA-MG: 199436/D